Instituto Politécnico do Cávado e do Ave

Curso Técnico Superior Profissional -

Desenvolvimento Web e Multimédia

Redes de Computadores

Prof. José Arnaud

Autores

Gabriel Ferreira - 28581

Jader Belchior - 27473

Telmo Regalado - 30539

Sumário

Introdução	3

Ferramentas	3

Classificação de equipamentos	3

Equipamentos ativos de rede	3

Equipamentos passivos de rede	3

Plano de negócios do cliente	4

Proposta de rede	5

Dispositivos que compõe a rede	5

Router	5

Switches	5

Servidores	5

Cabelagem	6

Access Point	6

Definições da rede	7

Endereçamento da Rede	7

VLANs	7

Dispositivos reserva	7

Conclusão do planeamento	7

Plano orçamental da infraestrutura de rede	8

Equipamentos sugeridos	8

Router	8

Servidor	9

Switches	10

Access Points	11

Cabelagem	12

Computadores, impressoras	13

Tabela orçamental	13

Bibliografia	14

Anexo I – Configuração de VLANs	15

Anexo II – Controle de endereços	16

Anexo III – Estrutura lógica da rede	17

Anexo IV – Planta da empresa	18

Índice de figuras

Figura 1 - Router EdgeRouter X SFP	8

Figura 2 - EdgeRouter X	9

Figura 3 - Dell PowerEdge T440	9

Figura 4 - HP Prodesk 600 G5	10

Figura 5 - Switch Ubiquiti USW-24-POE	10

Figura 6 - Switch Tp-Link TL-SG1024D	11

Figura 7 - Access Point Ubiquiti UniFi UAP-AC-PRO	11

Figura 8 - TP-Link EAP225	12

Figura 9 - Cabo de Rede S/FTP CAT 6	12

# Introdução

Este relatório visa documentar todo o processo de implementação e gestão dos serviços de rede de uma livraria com workspaces disponíveis para aluguer. No decorer do presente documento será apresentado as solicitações do cliente, os requisitos solicitados, os materiais de trabalho, as justificativas da planificação proposta e previsões orçamentárias.

Vale ressaltar a importância dos serviços de rede, que se mostra essencial para garantir a eficiência na comunicação dos dispositivos da empresa e separação das redes conforme necessidade dos usuários.

## Ferramentas

A rede foi configurada de forma lógica utilizando o software Cisco Packet Tracer, abrangendo a implementação de servidores, routers, switches, access points, dispositivos e seus acessos, políticas de segurança, gestão de utilizadores e permissões, e monitorização contínua da rede de forma a garantir a uma infraestrutura sólida, com o intuito de mitigar erros e promover a comunicação e partilha de recursos entre dispositivos conectados à rede.

A planta do espaço nos foi providenciada pelos clientes, bem como a configuração dos computadores que serão utilizados

## Classificação de equipamentos

### Equipamentos ativos de rede

São importantes na construção da infraestrutura de rede, permitindo que todos os dados sejam encaminhados de forma eficiente e segura entre os dispositivos conectados, garantindo assim uma comunicação fluída dentro do ambiente da infraestrutura.

Exemplos: switches, routers, access points.

### Equipamentos passivos de rede

São componentes essenciais na construção da infraestrutura de rede, onde desempenham o papel na conectividade e na transmissão de dados entre os dispositivos. Estes equipamentos não amplificam os sinais de rede, mas são responsáveis por manter a integridade física da rede.

Exemplos: cabos.

## Plano de negócios do cliente

O cliente se trata de uma livraria que, para além de oferecer uma vasta coleção de livros, expande os seus serviços como a criação de espaços para trabalho ou estudos. Estes espaços podem ser alugados pelos clientes, oferecendo uma experiência personalizada e confortável.

Para implementar este novo serviço, foi necessário garantir que a rede da livraria fosse capaz de suportar as novas exigências, tanto em termos de conectividade como de segurança.

Os clientes podem escolher entre espaços partilhados e/ou privados. Os espaços partilhados oferecem um ambiente de trabalho mais livre, enquanto os espaços privados proporcionam uma experiência de leitura ou trabalho mais isolada. Estes espaços estão equipados com tecnologia própria para o ambiente inerente.

# Proposta de rede

A proposta de rede foi elaborada com configuração de router para acesso à rede externa (internet), de servidores para atender à necessidade do cliente, de switches para criação de Virtual Local Area Networks, doravante denominadas VLANs, e de access points para conectividade wireless caso utilizadores dos espaços tragam seus próprios dispositivos.

## Dispositivos que compõe a rede

### Router

O router é um equipamento ativo de rede que também fornece Wi-Fi e envia informação da Internet para os seus dispositivos. Estes dispositivos ligados à Internet constituem a sua rede local (LAN). Neste caso, os routers conectam todos os dispositivos dos clientes da livraria às redes locais e à Internet. Sem isto, não há acesso à Internet, impedindo a comunicação e partilha de dados entre dispositivos. Ou seja, permite a comunicação entre redes distintas.

Implementa-se um router central, no qual faz a gestão do tráfego de dados entre diferentes dispositivos, assegurando a ligação com a internet. Configurou-se a porta interna do router com o IP 192.168.1.10, conforme gateway padrão do servidor, a porta de saída foi configurada com o IP 192.168.0.1.

O router central é apoiado por switches, que permitem a conexão de múltiplos dispositivos na rede local (LAN), de forma a maximizar a eficiência da mesma.

### Switches

Os switches são responsáveis pela comunicação interna de forma eficiente e reduzindo os domínios de colisão da rede, permitem a cofiguração de VLANs permite a segmentação da rede, melhorando a segurança e o próprio desempenho ao isolar diferentes tipos de tráfego de dados, as configurações dos switches se encontram no Anexo I.

Ressaltamos a existência de redundância de switches principais conectados aos servidores, isso serve como garantia de funcionamento da rede em caso de avaria do switch principal.

Os switches contam com o Spanning Tree Protocol - STP, conforme padronizado pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE a fim de evitar os broadcast storms.

Broadcast storms se refere ao loop de broadcasts causados pela redundância entre switches, que replicam os broadcasts entre si de forma repetitiva e infinita.

### Servidores

Os servidores são responsáveis pela administração e serviços da rede, a proposta de rede possui dois servidores.

É válido reforçar que a temperatura do ambiente dos servidores deve ser mantida entre 15 e 30 Cº

#### Servidor Principal

Este servidor atua como servidor DHCP, como servidor de compartilhamento de arquivos e como servidor de base de dados no qual armazena e gere todas as informações críticas ou não críticas, garantindo que todos estes dados estejam sempre disponíveis e seguros.

O serviço de DHCP atua de forma a atribuir endereços IP às interfaces autorizadas para acessar à rede, conforme configuração da pool. Há algumas interfaces que precisam conter IPs fixos, como impressoras, routers e os próprios servidores, com isso em mente, elaborou-se o Anexo II contendo relação de IPs fixos, e as pools configuradas.

O compartilhamento de arquivos serve com o intuito de garantir que o acesso a certos arquivos será disponibilizado apenas a usuários autorizados previamente, aprimorando a segurança de acesso da informação.

#### Servidor de Email

Este servidor é responsável pela atribuição de endereçamento eletrõnico aos usuários cadastrados no domínio do servidor, possibilitando compartilhamento de arquivos, mensagens e informações relevantes de forma interna e segura.

### Cabelagem

Optamos por utilizar a cabelagem de par entrançado com blindagem de categoria 6, por se tratar de uma topologia de pequeno porte, com o intuito de providenciar a velocidade compatível com switches e com as placas de rede disponíveis ao dispositivos disponibilizados pelo cliente (1000 mps) com resistência a interferências eletromagnéticas.

### Access Point

Os access points proporcionam conexão via Wi-Fi, permitindo que dispositivos móveis, laptops e tablets, acedam à rede de forma fácil e conveniente, garantindo que todos os clientes tenham acesso à rede.

Cada access Point possui um login e senha configurados conforme VLAN de acesso, garantindo segurança das informações.

Há três tipos de protocolode autenticação, o WEP, o WPA-PSK e o WPA2-PSK, optamos por utilizar o protocolo WPA2-PSK, por se tratar do protocolo de maior segurança disponível, pois utiliza o método de criptografia mais forte (AES).

Evidencia-se que quando um access point se encontra configurado a uma VLAN específica, todos os dispositivos que se conectarem a ele terão acesso à respectiva VLAN, desta forma sugere-se a instalação de 4 access points funcionais de forma simultânea.

## Definições da rede

### Endereçamento da Rede

Ao configurar a rede, por se tratar de uma empresa de pequeno porte, com espaço físico limitado e poucos dispositivos, configurou-se uma rede do tipo C, que possui disponibilidade para 254 hosts.

A redundância realizada nos switchs principais garante o contato com os servidores em caso de avaria no switch principal, sem perda relevante de serviço.
Os dispositivos conectados às VLANs recebem IP por DHCP.

O detalhamento da rede pode ser observado no Anexo II, onde se evidencia os IPs fixos e as pools de distribuição por DHCP.

### VLANs

Foram definidas VLANs para cada uma das áreas que necessitam de informação interna:

- Livraria

  - Necessário para clientes terem acesso à rede e aprimorar a experiência deles sem aumentar risco de acesso a documentação interna da empresa. Sem acesso à impressoras

- Receção

  - Necessário para poder efetuar a venda, emitir recibos e efetuar as atividades inerentes às funções primárias da livraria, assim como acessar agendamentos e status das áreas de workspace.

  - Dá acesso à impressora do setor.

- Espaço Compartilhado

  - Necessário para segregar a rede de trabalho e leitura daquela acessada pelos clientes de forma grátis, aprimorando segurança e privacidade.

  - Dá acesso à impresora do espaço compartilhado

- Espaço privado

  - Segregado em 2 vlans, uma para salas 1 a 3 e outra para salas 4 a 6.

  - Aprimora segurança e limita a interferência na rede.

  - Cada VLAN possui sua própria impressora e access point

## Dispositivos reserva

Em caso de avaria de dispositivos, para a rápida substituição e solução do problema, recomendamos ter algum dispositivos  e cabelagem reserva para substituição, estes equipamentos serão abrangidos nas propostas de orçamento.

## Conclusão do planeamento

A infraestrutura de rede foi projetada para ser eficaz e de ótima operação interna, adaptável, garantindo aos clientes um espaço de trabalho equipado com as tecnologias suficientes para atender às suas necessidades. A flexibilidade desta rede permite que a livraria se adapte a processos evolutivos e tecnologias emergentes, assegurando experiência contínua e de alta qualidade a todos os clientes.

# Plano orçamental da infraestrutura de rede

O orçamento visa prever todos os custos inerentes à infraestrutura do projeto, no qual prevê os recursos financeiros necessários e utilizados para implementar a estrutura de rede do projeto, adaptada conforme os dispositivos  do cliente.

Neste plano orçamental proporcionará duas alternativas financeiras para a realização desta infraestrutura.

Principais razões para a importância deste orçamento:

- Planeamento financeiro, no qual permite definir e traçar metas de investimento;

- Controlo de gastos desnecessários e na identificação de desperdícios de recursos e onde é possível cortar custos;

- Tomada de decisões e avaliação de todas as necessidades e desejos de toda a infraestrutura;

## Equipamentos sugeridos

### Router

Modelo sugerido:  EdgeRouter X SFP

- Características:

  - 5 portas Ethernet 10/100/1000 RJ45 e 1 porta 100/1000 SFP;

  - Alto desempenho e baixo ping;

  - Funcionalidades avançadas de roteamento e segurança;

  - Interface de utilizador intuitiva e poderosa;

- Preço: 91.00€

Figura 1 - Router EdgeRouter X SFP

Alternativa:  EdgeRouter X

- Características:

  - Mesmas funcionalidades apenas muda o número de portas;

  - Não possui entrada para fibra óptica

- Preço: 	54,00€

Figura 2 - EdgeRouter X

### Servidor

Modelo sugerido: Dell PowerEdge T440

- Características:

  - Processador Intel Xeon Silver 4110

  - 32GB RAM, 1TB SSD, Fonte Redundante;

- Preço: 952€ + 200€ IVA

Figura 3 - Dell PowerEdge T440

Alternativa: HP ProDesk 600 G5

- Características:

  - Processador i5-9500, 16GB RAM,

  - 256GB SSD, com possibilidade de adicionar HDD;

Figura 4 - HP Prodesk 600 G5

Preço: 320€ (IVA incluído)

### Switches

Modelo sugerido: Ubiquiti USW-24-POE

- Características:

  - 24 portas (10/100/1000Mbps) RJ45 + 2 portas SFP(para conectividade uplink de alta velocidade );

  - Oferece PoE (Power Over Ethernet) em 16 portas;

  - 30W de energia por porta para dispositivos compatíveis, como access points.

Preço: 749,90€ (IVA incluído)

Figura 5 - Switch Ubiquiti USW-24-POE

Alternativa: Switch TP-Link TL-SG1024D

- Características:

  - 24 portas RJ-45 (10/100/1000 Mbps);

  - Ideal para ambientes de rede não complexas onde não requer uma configuração mais difícil. Por outro lado, oferece uma conectividade de alta velocidade para todos os dispositivos de rede.

- Preço: 94,90€

Figura 6 - Switch Tp-Link TL-SG1024D

### Access Points

Modelo sugerido : Ubiquiti UniFi UAP-AC-PRO

- Características:

  - Tecnologia de alto desempenho com recursos avançado na gestão de segurança. Ideal para esta livraria que precisa de uma rede Wi-Fi;

  - 2x Gigabit (10/100/1000Mbps) com PoE In;

  - Alcance interno até 122 metros (2.4Ghz) e até 360 metros (5Ghz)

Figura 7 - Access Point Ubiquiti UniFi UAP-AC-PRO

Preço: 159,58€

Alternativa: TP-Link EAP225

- Características:

  - Projetada para lidar com o uso pesado de vários utilizadores em grandes áreas sem encontrar os mesmo problemas de estabilidade encontrados nos routers e pontos de acesso padrão propostos para uso.

  - 1 porta Ethernet.

  - Wireless: 2.4Ghz: 450Mbps/ 5Ghz: 867Mbps

- Preço: 82,75€

Figura 8 - TP-Link EAP225

### Cabelagem

Equip Cabo de Rede S/FTP CAT 6 10 metros e 2 metros

- Oferece uma largura de banda maior e melhor margem de sinal para ruído, este cabo oferece um desempenho mais alto e livre de erros em ambientes de rede mais exigentes.

- Permite uma taxa até 1000mbps

- Preço: 13,00€(10 metros) e 6,15€(2 metros)

Figura 9 - Cabo de Rede S/FTP CAT 6

### Computadores, impressoras

Os computadores e impressoras serão fornecidos pelos clientes, nos foi informado que os computadores possuem capacidade de rede para 1000mps e que as impressoras não possuem tecnologia wireless.

## Tabela orçamental

Conforme se observa na tabela abaixo, os custos da topologia podem variar entre € 2.505,00 e € 9.967.

| EQUIPAMENTO | SUGESTÃO | OPÇÃO | QUANTIDADE | ORÇAMENTO 1 | ORÇAMENTO 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Router | € 91,00 | € 54,00 | 2 | € 182,00 | € 108,00 |
| Servidor | € 1.152,00 | € 320,00 | 3 | € 3.456,00 | € 960,00 |
| Switch | € 750,00 | € 95,00 | 6 | € 4.500,00 | € 570,00 |
| Access Point | € 160,00 | € 82,00 | 7 | € 1.120,00 | € 574,00 |
| Cabo | € 3,15 | € 1,30 | 225 | € 708,75 | € 292,50 |
| TOTAL |  |  |  | € 9.966,75 | € 2.504,50 |

# Bibliografia

Documentação disponibilizada no moodle do IPCA. Disponível em: https://elearning2.ipca.pt/2324/course/view.php?id=16093.

Access Point. PC Componentes loja online. Disponível em: https://www.pccomponentes.pt/ubiquiti-unifi-uap-ac-pro-ponto-de-acesso-dupla-banda-poe-24-ghz. Acesso em: 03/06/02024.

Access Point. PC Componentes loja online. Disponível em: https://www.pccomponentes.pt/tp-link-eap225-ponto-de-acesso-gigabit-mu-mimo-wi-fi-ac1350. Acesso em: 03/06/02024.

Cabelagem. PC Componentes loja online. Disponível em: https://www.pccomponentes.pt/equip-cable-de-red-rj45-s-ftp-apantallado-libre-de-halogenos-cat6-blanco-10m. Acesso em: 03/06/02024.

Cabelagem. PC Componentes loja online. Disponível em: https://www.pccomponentes.pt/equip-cable-de-red-rj45-s-ftp-apantallado-libre-de-halogenos-cat6-blanco-2m. Acesso em: 03/06/02024.

DEEPAN, Ghimiray. O que são os protocolos de segurança de Wi-Fi? Eles são ferramentas de criptografia? Avast, 2022. Disponível em: https://www.avast.com/pt-br/c-wep-vs-wpa-or-wpa2. Acesso em 03/06/2024.

Routers. Ubiquiti loja online. Disponível em: https://eu.store.ui.com/eu/en/collections/uisp-wired-advanced-routing-compact-poe/products/er-x-sfp. Acesso em: 03/06/02024.

Routers. Ubiquiti loja online. Disponível em: https://eu.store.ui.com/eu/en/collections/uisp-wired-advanced-routing-compact-poe/products/er-x. Acesso em: 03/06/02024.

Server. Servermall loja online. Disponível em: https://servermall.com/catalog/servers/dell-poweredge-t440-5253/. Acesso em: 03/06/02024.

Server. Arvore digital loja online. Disponível em: https://loja.arvoredigital.pt/products/hp-prodesk-600-g5-sff-i5-9500-6gb-256gb-ssd-windows-11-pro. Acesso em: 03/06/02024.

Switch. PC Diga loja online. Disponível em: https://www.pcdiga.com/switch-ubiquiti-unifi-switch-pro-24-portas-gigabit-managed-poe-sfp-10gbe-usw-pro-24-poe-817882027649. Acesso em: 03/06/02024.

Switch. PC Diga loja online. Disponível em: https://www.pcdiga.com/switch-tp-link-tl-sg1024d-24-portas-gigabit-unmanaged-rack-mountable-tl-sg1024d-6935364020620. Acesso em: 03/06/02024.

# Anexo I – Configuração de VLANs

#### Adicionar Dispositivos

- Adicione um switch Cisco ao workspace.

- Adicione dois PCs para testar a conectividade.

#### Conectar Dispositivos

- Conecte os PCs ao switch com cabos.

#### Acessar o CLI do Switch

- Clique no switch.

- Vá até a aba CLI.

- Entrar na configuração global

- Switch> enable

- Switch# configure terminal

- Criar e nomear VLAN

- Switch(config)# vlan nº

- Switch(config-vlan)# name nome

- Switch(config-vlan)# exit

- Atribuir Portas às VLANs

- Switch(config)# interface fastethernet 0/1

- Switch(config-if)# switchport mode access

- Switch(config-if)# switchport access vlan 10

- Switch(config-if)# exit

# Anexo II – Controle de endereços

| DHCP 192.168.1.0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IP INICIAL | IP FINAL | Hosts |
| SERVIDORES | 192.168.1.1 | 192.168.1.20 | 20 |
| IMPRESSORAS | 192.168.1.21 | 192.168.1.40 | 20 |
| LIVRARIA | 192.168.1.41 | 192.168.1.100 | 60 |
| RECECAO | 192.168.1.101 | 192.168.1.125 | 25 |
| SHARE SPACE | 192.168.1.126 | 192.168.1.150 | 25 |
| PERSONAL SPACE 1-3 | 192.168.1.151 | 192.168.1.170 | 20 |
| PERSONAL SPACE 4-6 | 192.168.1.171 | 192.168.1.190 | 20 |
| SERVER POOL | 192.168.1.191 | 192.168.1.254 | 64 |

| DISPOSITIVO | IP INTERNO | IP EXTERNO |
| --- | --- | --- |
| SERVIDOR PRINCIPAL | 192.168.1.1 | - |
| SERVIDOR EMAIL | 192.168.1.2 | - |
| ROUTER | 192.168.1.10 | 192.168.0.1 |
| IMPRESSORA R | 192.168.1.21 | - |
| IMPRESSORA SP | 192.168.1.22 | - |
| IMPRESSORA PS 1-3 | 192.168.1.23 | - |
| IMPRESSORA PS 4-6 | 192.168.1.24 | - |

| VLANS |  |  | MAIN SWITCH |  |  | L - R - SP SWITCH |  |  | PERSONAL SPACE SWITCH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servers |  | VLAN | Port |  | VLAN | Port |  | VLAN | Port |
| 2 | Livraria |  | Trunk | 1, 2, 23, 24 |  | Trunk | 1 |  | Trunk | 1 |
| 3 | Receção |  | 1 | 3 - 22 |  | 1 | - |  | 1 | 21 - 23 |
| 4 | Shared Space |  | 2 | - |  | 2 | 2 - 5 |  | 2 | - |
| 5 | Personal Space 1-3 |  | 3 | - |  | 3 | 6 - 10 |  | 3 | - |
| 6 | Personal Space 4-6 |  | 4 | - |  | 4 | 11 - 23 |  | 4 | - |
|  |  |  | 5 | - |  | 5 | - |  | 5 | 2 - 10 |
|  |  |  | 6 | - |  | 6 | - |  | 6 | 11 - 20 |

# Anexo III – Estrutura lógica da rede

# Anexo IV – Planta da empresa